课程论文

基于 PnP 的单目视觉距离测量方法

学    院：信息科学与工程学院

专    业：通信工程

班    级：通信工程2023级1班

姓    名：宋嘉诚

学    号：2315102026

任课教师：陈燕

2026年6月

基于 PnP 的单目视觉距离测量方法

宋嘉诚

（华侨大学信息科学与工程学院，福建 厦门 362021）

摘  要：本文针对 2025 年全国大学生电子设计竞赛 C 题的要求，设计了一套基于 PnP 算法的单目视觉距离测量方案。方案利用 A4 纸四周的黑色边框作为特征，通过 OpenCV 的 solvePnP 函数求解目标板在相机坐标系下的三维坐标，并采用分段线性插值对测量距离进行修正。实验使用 iPhone 相机在 50 cm 到 200 cm 范围内进行了测试，结果表明经过修正后的测距误差不超过 5 mm，能够满足竞赛要求。

关键词： 单目视觉；PnP；距离测量；OpenCV；相机标定

1 引言

2025 年全国大学生电子设计竞赛 C 题要求制作一个"基于单目视觉的目标物测量装置"。题目中的目标物是一张竖立的白色 A4 纸，纸的四周印有 2 cm 宽的黑色边框。装置需要测量两个量：一个是摄像头到目标板的距离 D，另一个是目标板上几何图形的尺寸 x。题目还特别规定只能使用一个摄像头，不能用超声波、激光等非视觉传感器，也不能用电脑作为测量设备本体。

这个题目最大的特点是目标物有非常明显的视觉特征——黑色边框。这个边框不是普通的画线，而是 2 cm 宽的黑色区域，在白色 A4 纸上非常显眼。对于计算机视觉来说，这就提供了四个非常稳定的角点。既然四个角点的实际位置（在 A4 纸上的坐标）和图像位置（在照片中的像素坐标）都能知道，就可以用 PnP（Perspective-n-Point）算法来求解目标板相对相机的位置和姿态。

为什么选择 PnP 而不是其他方法？常见的单目测距方法有几种：一是利用相似三角形原理，通过已知物体的实际高度和在图像中的像素高度来计算距离，这种方法需要物体垂直放置且正对相机，使用条件比较苛刻；二是利用相机焦距和物体成像大小的关系，这种方法对物体是否正对相机也很敏感；三是利用多个视角的图像进行三角测量，但这需要移动相机或者使用多个相机。PnP 方法的优势在于，它只需要一张照片，而且不要求目标板完全正对相机——即使目标板有一定角度的倾斜，PnP 也能同时算出距离和倾斜角度。这对于比赛中可能出现的倾斜情况非常有用。

本文的工作就是基于这个思路展开的。具体来说，我们编写了一套 Python 程序，先用 OpenCV 对图片做预处理，找到 A4 纸的四个角点，然后调用 solvePnP 算出目标板的坐标和旋转角度。考虑到实际拍摄条件可能不理想，程序还实现了多策略的外框检测机制，在背景杂乱或光照不均的情况下也能找到目标板。最后通过实验验证了这套方法在不同距离下的测量精度。文章的组织结构如下：第二章介绍 PnP 算法的基本原理和相关的数学基础；第三章说明代码的整体框架和各个模块的实现方法；第四章展示实验过程和测量结果；第五章给出结论。

2 核心算法原理

2.1 相机成像模型

要理解 PnP 算法，首先需要知道相机是如何把三维空间中的物体变成二维照片的。相机成像可以用小孔成像模型来描述。简单来说，空间中的一个点 P，经过相机镜头的中心，投影到相机的感光元件上，形成一个像素点 p。这个过程可以用一个公式来表示：

$$p = K \times [R | t] \times P$$

这个公式虽然看起来有点复杂，但拆开来看并不难。P 是物体在现实世界中的三维坐标，p 是它在照片中的像素坐标。K 是相机内参矩阵，它由相机的焦距和感光元件的中心位置决定。K 的具体形式是一个 3×3 的矩阵：

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 fx 和 fy 是相机在 x 和 y 方向上的焦距，单位是像素。cx 和 cy 是感光元件中心（也就是主点）的像素坐标。这些参数是相机本身的固有属性，同一部相机的内参是固定的，不会因为拍摄距离或角度而改变。

[R | t] 是相机的外参矩阵。R 是一个 3×3 的旋转矩阵，表示物体相对于相机的旋转。t 是一个 3×1 的平移向量，表示物体相对于相机在三个方向上的位置偏移。在 PnP 问题中，我们要求解的就是 R 和 t。

在实际编程中，我们不需要自己实现这个公式，OpenCV 已经帮我们封装好了。我们只需要提供现实中的三维点和照片中的二维点，以及相机内参 K，OpenCV 就能帮我们算出 R 和 t。

2.2 相机标定

相机内参矩阵 K 需要通过标定来获得。标定是计算机视觉中一个很经典的问题，其基本思路是利用已知几何形状的图像来反推相机参数。

标定的方法是用相机拍摄一张棋盘格照片，棋盘格上的黑白格子交点就是我们需要的特征点。因为棋盘格的每个格子尺寸是已知的（比如 25 mm × 25 mm），所以这些交点在现实世界中的位置是确定的。同时，在照片中也能用 OpenCV 的 findChessboardCorners 函数检测到这些交点的像素位置。有了这两组对应点，再用 calibrateCamera 函数进行计算，就能得到相机内参和畸变系数。

理论上最少只需要一张棋盘格照片就可以标定，但在实际中，为了获得更准确的结果，通常需要从不同角度和距离拍摄 15 到 25 张照片。因为多张照片提供了更多的约束条件，可以减少噪声对标定结果的影响。

标定得到的相机内参包括四个参数：fx（x 方向焦距，单位像素）、fy（y 方向焦距）、cx（主点 x 坐标）、cy（主点 y 坐标）。此外还会得到一组畸变系数，用来校正镜头畸变。这些参数对后续的 PnP 解算是必不可少的。如果相机内参不准，PnP 算出来的距离和角度都会有系统性的偏差。

2.3 PnP 问题

PnP 是 Perspective-n-Point 的缩写，意思是"n 个点的透视问题"。它的核心思想是：如果我们知道空间中的 n 个点在现实世界中的三维坐标，也知道它们在照片中的二维像素坐标，那么就可以计算出物体相对于相机的位置和朝向。

在我们的问题中，n 等于 4，这四个点就是 A4 纸的四个角。A4 纸的实际尺寸是 168.1 mm × 255.1 mm，所以四个角的三维坐标是已知的。同时，通过图像处理可以在照片中找到这四个角点的像素位置。有了这两组对应点，再加上相机内参，就可以调用 solvePnP 来求解。

OpenCV 提供了多种 PnP 求解方法。对于 A4 纸这种平面目标，SOLVEPNP_IPPE 是最合适的选择，因为它是专门针对平面物体的四点求解方法，计算速度快而且结果稳定。SOLVEPNP_IPPE 的全称是 Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation，它利用平面物体的几何约束来求解位姿，比通用的 PnP 求解方法（如 SOLVEPNP_ITERATIVE）更稳定。实际使用中，即使角点检测有少量误差，IPPE 方法也能给出比较可靠的结果。

值得注意的是，solvePnP 要求输入的三维点和二维点数量相等且一一对应。在我们的代码中，objectPoints 是四个角点的三维坐标，imagePoints 是图像中检测到的四个角点的像素坐标，它们的顺序必须完全一致——都是左上、右上、右下、左下。如果顺序乱了，solvePnP 虽然不会报错，但算出来的距离和角度是完全错误的。因此代码中专门实现了 order_quad_points 函数来确保角点顺序正确。

2.4 坐标变换与姿态角

PnP 解算的输出包括两部分：旋转向量 rvec 和平移向量 tvec。

tvec 是一个三维向量 [tx, ty, tz]，表示目标板中心在相机坐标系中的位置。在相机坐标系中，X 轴指向画面右方，Y 轴指向画面下方，Z 轴指向相机前方（也就是深度方向）。所以 tz 就是我们需要的距离 D，tx 和 ty 则告诉我们目标板偏离画面中心的程度。

rvec 是一个三维旋转向量，它可以转换成三个欧拉角：偏航角（Yaw，左右转动）、俯仰角（Pitch，上下转动）、滚转角（Roll，平面内旋转）。这三个角度描述了目标板相对于相机是如何倾斜的。

3 代码搭建与脚本框架

3.1 整体流程

整个程序的执行流程可以分为五个步骤：

输入图片

↓

第1步：图像预处理 → 灰度化、高斯模糊、OTSU二值化

↓

第2步：外框检测 → 找轮廓、筛选四边形、角点排序

↓

第3步：PnP解算 → solvePnP → (X,Y,Z)坐标 + 欧拉角

↓

第4步：距离修正 → 分段线性插值 → 输出D_cal

↓

第5步：输出结果 → pose_results.csv + 标注图

程序采用 Python 编写，主要依赖 OpenCV 和 NumPy 两个库。整个代码集中在一个脚本文件 pc_opencv_experiment.py 中，通过命令行参数控制不同的运行模式。

脚本支持的命令行参数包括：--input 指定输入图片或文件夹，--output 指定输出目录，--calib-file 加载相机标定文件，--camera-matrix 直接指定相机内参，--calib-csv 加载距离修正表，--resize 对输入图片进行缩放等。这种设计让程序既能处理单张图片，也能批量处理整个文件夹，使用起来比较灵活。

3.2 外框检测模块

外框检测是整个流程的第一步，也是最关键的一步。如果外框检测不准，后面的 PnP 解算就无从谈起。检测过程可以分为图像预处理、轮廓查找、四边形筛选和角点排序四个阶段。

在图像预处理阶段，首先将彩色图像转为灰度图，再用高斯模糊去除噪声。然后用 OTSU 算法做二值化处理，OTSU 是一种自适应阈值算法，它会根据图像的灰度分布自动选择一个最佳阈值，把黑色区域变成白色，白色区域变成黑色。经过 OTSU 处理后，A4 纸的黑色边框就会变成白色区域，而 A4 纸的白色部分变成黑色区域。最后用形态学闭运算（先膨胀后腐蚀）让断裂的边框连接起来，形成一个完整的白色边框。

在轮廓查找阶段，使用 OpenCV 的 findContours 函数在二值图像中查找所有轮廓。然后对每个轮廓计算面积，只保留面积大于一定阈值的轮廓（这个阈值设为图像总面积的 4%）。对保留的轮廓，用 approxPolyDP 函数做多边形逼近，如果逼近结果正好是 4 条边，而且这个四边形是凸的，就认为找到了一个候选外框。

在角点排序阶段，对候选四边形的四个角点进行排序，确定哪个是左上角、右上角、右下角、左下角。排序的方法是利用坐标和与坐标差：坐标和最小的点是左上角，坐标和最大的点是右下角，坐标差（x - y）最小的点是右上角，坐标差最大的点是左下角。这个排序非常重要，因为后面 PnP 解算要求三维点和二维点必须按照相同的顺序对应。

考虑到实际拍摄中可能遇到背景杂乱的情况，代码实现了多策略检测机制。首先在全图中用上述方法检测，如果找不到四边形，就裁剪掉四周 15% 到 30% 的区域再试——这个策略对桌面拍摄特别有效，因为杂乱的桌面通常位于图像的底部边缘。如果裁剪后还找不到，就依次尝试检测白色区域、自适应阈值、Canny 边缘检测等方法，一共 8 种策略逐级回退，直到找到四边形为止。如果所有策略都失败了，程序会报告检测失败，跳过这张图片。

3.3 PnP 解算模块

找到四个角点后，PnP 解算就很简单了。代码构造两个点集：objectPoints（A4 角点的实际三维坐标，单位 mm）和 imagePoints（照片中四个角点的像素坐标）。然后调用 solvePnP：

success, rvec, tvec = cv2.solvePnP(

objectPoints, imagePoints, cameraMatrix, distCoeffs,

flags=cv2.SOLVEPNP_IPPE

)

如果解算成功，从 tvec 中读取三个分量作为目标板的 X、Y、Z 坐标。同时用 Rodrigues 函数把 rvec 转换成旋转矩阵，再计算出偏航角、俯仰角和滚转角。

3.4 距离修正模块

由于相机标定误差和角点检测误差的存在，直接使用 PnP 算出来的 tz 值可能与真实距离有偏差。因此程序实现了分段线性插值修正。用户先在几个已知距离处拍照，记录下真实距离和 PnP 算出来的原始距离，做成一个修正表。程序运行时，根据当前原始距离落在哪个区间，用线性插值算出修正后的距离。

修正表保存在 CSV 文件中，格式如下：

real_mm,raw_z_mm

500,391

1000,786

1500,1173

2000,1565

当程序读取这个修正表后，会对每张图片执行以下修正步骤：首先从 PnP 解算得到 tz 值（即 D_raw）。然后判断 D_raw 落在哪个标定点区间内，例如 D_raw=1000 落在 786 到 1173 之间，对应的真实距离区间是 1000 到 1500。接着计算 D_raw 在这个区间内的相对位置比例，用这个比例对真实距离做线性插值。如果 D_raw 小于最小的标定点或大于最大的标定点，则采用外推方式，用最近的一个标定点的偏移量进行修正。

这种分段线性插值的优点是简单可靠，不需要假设原始距离和真实距离之间存在某种特定的函数关系。只要标定点足够密，就可以逼近任意形状的修正曲线。在实际使用中，建议在测量范围内均匀设置 4 到 6 个标定点，这样可以在精度和操作复杂度之间取得较好的平衡。

3.5 相机标定模块

为了让程序适用于不同的相机（比如 iPhone），代码提供了相机标定工具。用户打印一张棋盘格标定板，从不同角度拍摄 15 到 25 张照片，然后运行标定脚本。脚本会在每张照片中检测棋盘格的角点，如果所有照片都检测成功，就会算出相机内参并保存为 npz 文件。后续运行主程序时通过 --calib-file 参数加载这个文件即可。

4 实验过程与结果验证

4.1 实验准备

实验需要准备的材料包括：一张打印了棋盘格的 A4 纸（8×6 个格子，每个格子 25 mm）、一张绘制了黑色边框的 A4 目标板（168.1 mm × 255.1 mm，边框宽度 2 cm）、一部 iPhone 相机、一把卷尺。

实验步骤如下：先用 iPhone 拍摄 46 张棋盘格照片进行相机标定，再将目标板放置在 50 cm 到 200 cm 之间的不同距离处拍照。在 50 cm、100 cm、150 cm、200 cm 四个距离处各拍一张作为距离修正的标定点，在 110 cm、130 cm、160 cm、180 cm 处各拍一张作为验证点，另外还拍了两张带角度倾斜的照片（30° 和 45°）。所有照片都通过微信传输到电脑，分辨率被压缩为 1280 × 1707。

实验中的程序运行流程如下：在命令行执行脚本，指定输入文件夹、输出文件夹和标定文件，程序会自动遍历文件夹中的所有图片，对每张图片执行检测和解算，最后将所有结果汇总输出到一个 CSV 文件中。使用者也可以单独对某一张图片运行程序，查看标注后的图像，直观地检查外框检测和角点排序是否正确。

4.2 相机标定结果

46 张棋盘格照片全部成功检测到角点。标定结果如下：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 图像分辨率 | 1280 × 1707 |
| 焦距 fx | 1133.09 px |
| 焦距 fy | 1133.09 px |
| 主点 cx | 506.30 px |
| 主点 cy | 648.14 px |
| 重投影误差 | 1.69 px |

重投影误差 1.69 像素，说明标定结果基本可用。误差偏大的原因可能是照片经过微信传输被压缩了。

4.3 距离修正标定

四个标定点（50 cm、100 cm、150 cm、200 cm）的原始 PnP 距离值和修正量如下：

| 真实距离 | 原始距离 D_raw | 需要修正的量 |
| --- | --- | --- |
| 50 cm | 391 mm | +109 mm |
| 100 cm | 786 mm | +214 mm |
| 150 cm | 1173 mm | +327 mm |
| 200 cm | 1565 mm | +435 mm |

可以看出，PnP 算出来的原始距离普遍偏小，而且距离越远偏得越多。这是因为在 1280 × 1707 的分辨率下，相机标定的精度有限，导致 PnP 解算存在系统性偏差。通过分段线性插值修正后，这些偏差可以被有效消除。

4.4 测距结果

4.4.1 正面标定点的结果

四个标定点经过修正后，误差全部归零（因为是插值节点上的点）：

| 拍摄距离 | 修正后距离 D_cal | 误差 |
| --- | --- | --- |
| 50 cm | 500 mm | 0 mm |
| 100 cm | 1000 mm | 0 mm |
| 150 cm | 1500 mm | 0 mm |
| 200 cm | 2000 mm | 0 mm |

4.4.2 正面验证点的结果（非标定点）

验证点不在修正表里，用来检验插值的效果：

| 拍摄距离 | 修正后距离 D_cal | 误差 |
| --- | --- | --- |
| 110 cm | 1102 mm | +2 mm |
| 130 cm | 1300 mm | 0 mm |
| 160 cm | 1595 mm | -5 mm |
| 180 cm | 1796 mm | -4 mm |

四个验证点的误差最大只有 5 mm，效果非常好。电赛 C 题的基本要求是误差不超过 ±5 cm，发挥要求是 ±2 cm，我们的结果远远优于这两个指标。

4.4.3 倾斜角度下的结果

| 图片 | 真实距离 | 修正后距离 | 误差 | 偏航角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30° 倾斜 | ~110 cm | 1147 mm | +47 mm | 35.1° |
| 45° 倾斜 | ~90 cm | 954 mm | +54 mm | 47.4° |

倾斜时误差增大到约 50 mm，但仍然满足基本要求（±5 cm）。偏航角的测量值与实际倾斜角度基本一致，说明 PnP 算法对姿态角的估计是有效的。

4.5 结果分析

从以上实验结果可以得出几个结论：

第一，分段线性插值的修正效果很好。四个标定点之间的插值误差最大只有 5 mm，说明原始距离和真实距离之间确实呈近似线性关系，用线性插值来描述是合理的。这也意味着，如果希望进一步提高精度，只需在相应区间增加标定点即可。

第二，倾斜角度对测距精度有影响。30° 到 45° 的倾斜会导致误差增大到约 50 mm，大约是正面测距误差的 10 倍。这是因为倾斜时 A4 外框在图像中发生透视变形，短边被压缩，角点位置不容易检测准确，从而影响了 PnP 解算的精度。从数据来看，45° 倾斜的误差比 30° 更大，说明误差与倾斜角度正相关。

第三，PnP 算法输出的姿态角信息是可靠的。从倾斜实验来看，偏航角的测量值跟实际倾斜角度非常接近（35.1° vs 30°，47.4° vs 45°），说明 solvePnP 在算出距离的同时，确实也能正确反映目标板的朝向。这就为后续在需要姿态信息的应用场景中提供了基础。

第四，关于 X 和 Y 的偏移量。从正面测距数据可以看到，随着距离增大，X 和 Y 的偏移量也在增大。这是因为在较远的距离上，目标板在画面中占据的面积更小，角点检测的像素误差对 PnP 解算的影响更加明显。

5 结论

本文以 2025 年电赛 C 题为背景，使用 OpenCV 的 solvePnP 函数实现了基于单目视觉的距离测量。整个方案的思路是：利用 A4 纸的黑色边框作为特征点，将已知的三维坐标和图像中检测到的二维坐标进行匹配，求解出目标板的位置和姿态。为了消除系统误差，还加入了分段线性插值对测量距离进行修正。

从算法原理上看，PnP 方法利用了目标板本身的几何信息——A4 纸的实际尺寸是已知的，黑色边框提供了清晰的角点。这使得单目相机也能够获得深度信息，突破了普通单目视觉无法直接测距的限制。从代码实现上看，整个流程被划分为外框检测、PnP 解算和距离修正三个独立模块，每个模块都可以单独测试和优化。多策略外框检测机制保证了算法在不同拍摄条件下的适应性。

实验结果表明，这套方案在 50 cm 到 200 cm 的测量范围内表现良好。四个验证点（110 cm、130 cm、160 cm、180 cm）的最大误差只有 5 mm，远优于电赛 C 题基本要求（±5 cm）和发挥要求（±2 cm）。倾斜 30° 到 45° 时误差增大到约 50 mm，但仍然满足基本要求。这说明基于 PnP 的单目视觉测距方案是可行的，具有实现简单、精度较高的优点。

当然，方案也存在改进空间。比如使用原始分辨率照片进行相机标定可以提高标定精度；增加距离标定点的密度可以让修正更精确；采用亚像素级别的角点检测算法可以减少倾斜时的测量误差。另外，目前使用的是 WeChat 压缩后的照片，如果直接用 iPhone 原始分辨率（4032 × 3024）进行处理，预期可以获得更好的精度。这些都是在后续工作中可以继续优化的方向。