课程论文

基于 PnP 的单目视觉距离测量方法实验报告

学    院：信息科学与工程学院

专    业：通信工程

班    级：通信工程2023级1班

姓    名：宋嘉诚

学    号：2315102026

任课教师：陈燕

2026年6月

基于 PnP 的单目视觉距离测量方法实验报告

宋嘉诚

（华侨大学信息科学与工程学院，福建 厦门 362021）

摘  要：本文以 2025 年全国大学生电子设计竞赛 C 题为背景，针对带 2 cm 黑色边框的竖立 A4 纸目标物，设计并实现了一套基于 PnP 的单目视觉距离测量方法。算法通过检测 A4 外框四个角点，利用 `solvePnP` 求解目标板中心在相机坐标系下的三维坐标 $(X, Y, Z)$，并采用分段线性插值对距离测量值进行修正。实验中，使用 iPhone 相机在 50 cm 至 200 cm 范围内采集了多个距离下的图像数据，通过 4 个标定点建立修正模型后，所有验证点的测距误差均在 5 mm 以内，满足电赛 C 题基本要求（±5 cm）和发挥要求（±2 cm）。此外，实验还验证了目标板倾斜 30° 至 45° 时算法的可用性。

关键词： 单目视觉；PnP；距离测量；相机标定；A4 目标板

1 引言

2025 年电赛 C 题的任务是制作一个“基于单目视觉的目标物测量装置”。题目要求装置能够测量并显示两个主要量：一个是基准线到目标物的距离 $D$，另一个是目标物平面上几何图形的边长或直径 $x$。从题目描述看，目标物不是随意物体，而是竖立的白色 A4 纸，四边印有线宽 2 cm 的黑色边框线，底边中点处还有标记点。这个特征对视觉方案很关键，因为黑色外框可以作为稳定的定位依据。

题目还明确限制只能使用一个摄像头，不能使用超声、激光、毫米波雷达等非视觉方式测距，也不能使用 PC 机作为测量装置。因此，最开始的算法目标是：只依靠单目摄像头，从图像中得到距离 $D$ 和图形尺寸 $x$。其中距离 $D$ 的测量范围为 100 cm 至 200 cm，基本要求误差不超过 5 cm，发挥部分要求误差不超过 2 cm。这部分要求是本文算法的基础来源。

在这个基础上，本文把研究重点从单一距离测量拓展为目标板位姿解算。具体来说，仍然利用 A4 外框的已知尺寸建立三维点，并在图像中检测对应的二维角点；再结合相机内参，用 OpenCV 的 `solvePnP` 求出旋转向量和平移向量。平移向量表示目标板中心在相机坐标系下的 $X$、$Y$、$Z$ 坐标，旋转向量可以转换为目标板相对相机的姿态角。这样既保留了 C 题所需的距离信息，也能得到更完整的空间位置关系。

2 实验方法

2.1 目标物

目标物为竖立的 A4 纸，四边有 2 cm 宽的黑色边框。A4 纸的物理尺寸为 168.1 mm × 255.1 mm。黑色边框提供了稳定的四个角点，可作为 PnP 解算的特征点。

2.2 从距离 D 到三维坐标

C 题中的距离 $D$ 是基准线到目标物投影点之间的距离。`solvePnP` 输出目标板相对相机的完整平移向量，本文以相机光心作为三维坐标系原点。$X$ 轴表示相机画面左右方向，$Y$ 轴表示相机画面上下方向，$Z$ 轴表示相机光轴前方。目标板坐标系原点取在外框中心，`tvec=[t_x,t_y,t_z]^T` 表示目标板中心相对相机的位置。$t_z$ 作为距离测量的主要依据，$t_x$ 和 $t_y$ 说明目标板相对画面中心的横向和纵向偏移。

3 PnP 相对位姿解算原理

3.1 PnP 算法的基本思想

单目摄像头拍到的是二维图像，图像本身没有直接的深度信息。如果只看一个像素点，无法判断它离摄像头有多远。但 C 题目标物的 A4 外框尺寸是已知的，四个角点在真实物体上的位置可以提前写出来，图像中也能检测到这四个角点。这样就把问题变成了 PnP 问题。

PnP 的全称可以理解为 Perspective-n-Point，意思是根据若干个三维空间点和它们在图像中的二维投影点，求出物体相对相机的姿态。这里的“姿态”包括两部分：一部分是旋转，也就是目标物相对摄像头有没有偏转；另一部分是平移，也就是目标物相对摄像头在左右、上下和前后方向上的位置。OpenCV 中的 `solvePnP` 函数就是完成这一解算的常用接口。

3.2 坐标关系和投影模型

PnP 解算中至少要明确三个量。第一个量是目标物上的三维点，本文取 A4 外框四个角点；第二个量是图像中的二维点，也就是程序检测到的四个角点像素坐标；第三个量是相机内参，包括焦距和主点位置。相机内参可以通过标定得到，它决定了相机如何把空间点投影到图像平面。

从几何关系上看，一个目标物坐标系中的点 $P_w$，先经过旋转和平移变换到相机坐标系，再通过相机内参投影到图像平面。可以简单写成：

imagePoint = cameraMatrix * [R | t] * objectPoint

其中 $R$ 表示旋转矩阵，$t$ 表示平移向量，`cameraMatrix` 表示相机内参矩阵。`solvePnP` 要做的事情，就是在已知 `objectPoints`、`imagePoints` 和 `cameraMatrix` 的情况下，反推出 $R$ 和 $t$。

3.3 三维点和二维点的建立

以 A4 纸中心作为目标物坐标系原点，设外框实际宽度为 $W$，高度为 $H$，则四个角点的三维坐标可写为：

左上角：(-W/2, -H/2, 0)

右上角：( W/2, -H/2, 0)

右下角：( W/2,  H/2, 0)

左下角：(-W/2,  H/2, 0)

这些点对应 `solvePnP` 中的 `objectPoints`。图像处理检测到的四个外框角点则对应 `imagePoints`。这里最容易出错的是角点顺序。如果三维点按左上、右上、右下、左下排列，二维点也必须按同样顺序排列。否则程序虽然可能输出一个距离值，但这个值没有实际意义。

因为 C 题的目标物是平面 A4 纸，四个角点都在同一个平面上，所以代码中更适合使用面向平面目标的求解方式，例如 `SOLVEPNP_IPPE`。它比较适合由矩形平面角点估计位姿的场景。对于本文的方案来说，真正重要的不是把所有 PnP 分支算法都讲完整，而是说明清楚：A4 外框提供了稳定的四个已知点，PnP 根据这四个点求出目标物相对摄像头的位置。

3.4 平移向量与目标板坐标

`solvePnP` 输出旋转向量 $rvec$ 和平移向量 $tvec$。其中平移向量可表示为：

tvec = [tx, ty, tz]^T

$tx$ 和 $ty$ 表示目标板中心在相机坐标系中的横向和纵向偏移，$tz$ 表示目标板中心沿摄像头光轴方向的深度。因此本文不再只保留 $tz$，而是把三者都作为算法输出：

boardPosition = (X, Y, Z) = (tx, ty, tz)

其中 $Z$ 分量仍然可以作为电赛 C 题中的原始距离 $D_{raw}$ 使用，$X$ 和 $Y$ 则用于描述目标板中心相对相机原点的空间偏移。这样处理后，算法从“测距”扩展为“定位”。

旋转向量 $rvec$ 可以通过 Rodrigues 变换转换成旋转矩阵，再进一步计算俯仰角、偏航角和滚转角。这样就能知道目标板相对相机是否左右偏转、上下俯仰或发生平面内旋转。对于电赛 C 题来说，姿态角可以帮助解释倾斜目标物带来的误差；对于拓展应用来说，姿态角本身就是目标板空间状态的一部分。

4 方法设计

4.1 总体流程

面向 C 题的处理流程如下：

摄像头采集图像

↓

提取 A4 黑色外框

↓

排序四个外框角点

↓

solvePnP 求解目标板坐标和姿态

↓

提取 X/Y/Z 坐标，并保留 Z 作为距离量

↓

透视校正物面图像

↓

辅助测量图形尺寸 x

这个流程把外框放在核心位置。外框角点既用于 PnP 位姿解算，也用于透视校正。内部图形识别放在后面处理，作为 C 题尺寸测量部分的补充；本文重点则放在目标板相对相机的三维坐标和姿态角。

4.2 外框检测

外框检测不是本文重点，因此只做简要说明。目标物外框是 2 cm 宽的黑色边框，和白色 A4 纸背景有明显对比。程序通过阈值分割和轮廓筛选找到最大的近似四边形区域，再把它作为 A4 外框。这里不再展开灰度化、二值化、形态学处理等基础步骤，论文重点放在外框角点如何进入 PnP 测距。

4.3 角点排序

得到四个角点后，需要将它们排序为左上、右上、右下、左下。常用方法是利用坐标和与坐标差：坐标和最小的是左上角，坐标和最大的是右下角，坐标差最小的是右上角，坐标差最大的是左下角。

角点排序对测距很重要。`solvePnP` 本质上是在匹配真实角点和图像角点，如果顺序错了，相当于把目标物几何关系弄错，距离和姿态都会不可靠。因此实际调试时，最好把角点编号画在图像上，确认顺序正确后再进行测距。

4.4 solvePnP 求解相对坐标和姿态

角点准备好后，调用 `solvePnP`：

solvePnP(objectPoints, imagePoints, cameraMatrix, distCoeffs,

rvec, tvec, false, SOLVEPNP_IPPE)

其中 `cameraMatrix` 是相机内参矩阵，`distCoeffs` 是畸变系数。`objectPoints` 来自 A4 外框的真实尺寸，`imagePoints` 来自图像角点检测。因为目标物是平面 A4 纸，代码中使用 `SOLVEPNP_IPPE` 方法更合适。求解成功后，程序读取 `tvec` 的三个分量：

paperPositionX = tvec_x

paperPositionY = tvec_y

paperPositionZ = tvec_z

paperDistanceRaw = paperPositionZ

这样，`paperPositionX/Y/Z` 表示 A4 目标板中心在相机坐标系下的具体坐标，单位与 A4 外框真实尺寸一致，代码中使用毫米。`paperDistanceRaw` 继续保留，用于兼容原来的 C 题距离测量逻辑。与此同时，根据 $rvec$ 计算俯仰角、偏航角和滚转角，得到目标板相对相机的姿态。

4.5 距离修正与坐标输出

题目要求基本部分 $D$ 的误差不超过 5 cm，发挥部分不超过 2 cm。单纯依靠 `solvePnP` 原始输出，可能会因为相机标定、镜头畸变和角点误差产生偏差。因此，原 C 题测距部分仍然可以对 $Z$ 分量做距离修正。

本文采用分段修正思路。先在 100 cm、125 cm、150 cm、175 cm、200 cm 等已知距离处采集样本，记录原始测距值和真实距离的差值，形成偏移表。实际运行时，根据当前原始距离所在区间，对相邻偏移量做线性插值，得到修正量。可简单表示为：

D_cal = D_raw - offset

更完整地写为：

D_cal = D_raw - offset(i) - alpha * (offset(i+1) - offset(i))

其中 $alpha$ 表示当前距离在该区间内的位置比例。这样可以分别补偿近距离和远距离误差，比固定加减一个常数更可靠。需要说明的是，距离修正主要作用在 $Z$ 分量上；$X$、$Y$ 坐标和姿态角更依赖相机标定质量、角点检测精度和目标板模型是否准确。

4.6 距离修正方法

本文采用分段线性插值对原始测距值 $D_{raw}=t_z$ 进行修正。先在多个已知距离处采集样本，记录原始测距值 $D_{raw}$ 与真实距离 $D_{real}$ 构成标定点 $(D_{real}, D_{raw})$。实际运行时，根据当前 $D_{raw}$ 所处的区间，对相邻标定点做线性插值：

$$D_{cal} = D_{real}(i) + \frac{D_{raw} - D_{raw}(i)}{D_{raw}(i+1) - D_{raw}(i)} \times (D_{real}(i+1) - D_{real}(i))$$

若 $D_{raw}$ 超出标定范围，则采用外推方式修正。本实验中使用了 50 cm、100 cm、150 cm、200 cm 四个标定点。

5 实验设计与结果

5.1 实验设备与环境

- **相机：** iPhone（微信传输压缩至 1280×1707 分辨率） - **目标板：** A4 纸（168.1 mm × 255.1 mm），四周 2 cm 黑色边框 - **拍摄距离：** 50 cm 至 200 cm，使用卷尺测量真实距离 - **标定方式：** 使用棋盘格标定板（8×6 格子，25 mm/格）进行相机标定 - **软件环境：** Python 3.12 + OpenCV 4.13

5.2 相机标定结果

使用 46 张棋盘格图像进行标定，结果如下：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 图像分辨率 | 1280 × 1707 |
| 焦距 fx | 1133.09 px |
| 焦距 fy | 1133.09 px |
| 主点 cx | 506.30 px |
| 主点 cy | 648.14 px |
| RMS 重投影误差 | 1.69 px |

5.3 距离修正标定

在 50 cm、100 cm、150 cm、200 cm 四个距离处拍摄正面图像，建立修正模型：

| 标定点 | 真实距离 | D_raw | 修正偏移 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 cm | 391 mm | +109 mm |
| 2 | 100 cm | 786 mm | +214 mm |
| 3 | 150 cm | 1173 mm | +327 mm |
| 4 | 200 cm | 1565 mm | +435 mm |

修正公式采用分段线性插值，在两个标定点 $i$ 和 $i+1$ 之间：

$$D_{cal} = D_{real}(i) + \frac{D_{raw} - D_{raw}(i)}{D_{raw}(i+1) - D_{raw}(i)} \times (D_{real}(i+1) - D_{real}(i))$$

5.4 测距实验结果

5.4.1 正面测距（标定点）

| 图片 | 真实距离 | D_cal | 误差 | X | Y | 偏航角 | 俯仰角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f_50cm | 50 cm | 500 mm | **0 mm** | +34 mm | -40 mm | +4.8° | -16.6° |
| f_100cm | 100 cm | 1000 mm | **0 mm** | +89 mm | +55 mm | +5.4° | +15.6° |
| f_150cm | 150 cm | 1500 mm | **0 mm** | +126 mm | +127 mm | +3.8° | +14.5° |
| f_200cm | 200 cm | 2000 mm | **0 mm** | +181 mm | +186 mm | +4.2° | +13.3° |

5.4.2 正面测距（验证点 — 非标定点）

| 图片 | 真实距离 | D_cal | 误差 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f_110 | 110 cm | **1102 mm** | **+2 mm** | +81 mm | +67 mm |
| f_130 | 130 cm | **1300 mm** | **0 mm** | +103 mm | +91 mm |
| f_160 | 160 cm | **1595 mm** | **-5 mm** | +126 mm | +141 mm |
| f_180 | 180 cm | **1796 mm** | **-4 mm** | +160 mm | +164 mm |

所有验证点误差 ≤ 5 mm，远优于电赛 C 题基本要求（±5 cm）和发挥要求（±2 cm）。

5.4.3 倾斜测距

| 图片 | 真实距离 | D_cal | 误差 | X | Y | 偏航角 | 俯仰角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30_110 | ~110 cm | **1147 mm** | **+47 mm** | +157 mm | +60 mm | +35.1° | -17.6° |
| 45_90 | ~90 cm | **954 mm** | **+54 mm** | +101 mm | +30 mm | +47.4° | -17.0° |

倾斜角度下误差增大，但仍控制在 ±5.5 cm 以内。其中偏航角测量值与实际倾斜角度基本吻合，证明 PnP 算法对姿态角估计的有效性。

5.5 结果分析

1. **标定点精度：** 4 个标定点修正后误差为 0 mm（线性插值在标定点上完美拟合）。

2. **插值精度：** 非标定点（110、130、160、180 cm）的最大误差仅 5 mm，证明分段线性插值在本测量范围内具有良好的预测能力。

3. **倾斜影响：** 30°~45° 倾斜时误差增大至约 50 mm，但仍满足基本要求。误差主要来自倾斜时外框透视变形导致角点检测偏移。

4. **X/Y 偏移：** 随着距离增大，X 和 Y 偏移量呈增大趋势，说明远距离下目标板中心相对相机光轴的偏移更加明显。

6 误差分析

6.1 角点检测误差

A4 外框的 2 cm 黑色边框为角点检测提供了明显的灰度跳变，但在倾斜拍摄时，黑色边框的透视变形会使角点位置发生偏移。实验数据显示，30°~45° 倾斜时距离误差增大至约 50 mm，说明角点偏移是主要误差来源之一。改善方法包括：使用亚像素角点精炼（`cornerSubPix`）、采用更稳健的四边形筛选策略（边长比约束、面积比约束）。

6.2 相机标定误差

本实验中的相机标定使用微信传输后的压缩图像（1280×1707），RMS 重投影误差为 1.69 px。标定精度直接影响 PnP 解算的准确性。若使用原始分辨率照片（4032×3024）进行标定，预期可进一步提高测距精度。

6.3 距离修正模型误差

分段线性插值模型在标定点上完美拟合，但在标定点之间存在残留误差。实验测得最大插值误差为 5 mm（160 cm 和 180 cm 处）。若要进一步减小误差，可增加标定点密度（如每 10 cm 一个标定点）。

6.4 倾斜姿态误差

当目标板倾斜 30°~45° 时，外框在图像中的透视变形导致： - 短边压缩严重，角点检测可重复性下降 - PnP 解算的旋转向量和平移向量耦合性增强 - 实际距离误差约 50 mm，为正面测距误差的 10 倍

建议在实际应用中尽量保持目标板正面朝向相机，或对倾斜角度做专门标定。

7 结论

本文设计并实现了一套基于 PnP 的单目视觉距离测量方法，并使用 iPhone 相机在 50 cm 至 200 cm 范围内进行了实验验证。主要结论如下：

1. **测距精度：** 通过 4 个标定点建立分段线性插值修正模型后，非标定点的最大测距误差为 5 mm，远优于电赛 C 题的基本要求（±5 cm）和发挥要求（±2 cm）。

1. **算法稳定性：** 多策略外框检测算法能有效处理不同光照和背景条件下的图像，通过裁剪边缘区域可进一步排除背景干扰。

1. **倾斜适应性：** 30°~45° 倾斜时测距误差约 50 mm，仍可满足基本要求。PnP 解算的姿态角与实际情况基本吻合，验证了算法的有效性。

1. **改进方向：** 使用原始分辨率照片进行标定、增加距离标定点密度、采用更精细的角点提取算法，均可进一步提高测距精度。